2025年和静县商品煤产品质量监督抽查方案

一、抽样方式

（一）抽样领域

抽样地点为和静县辖区内商品煤产品的生产领域及流通领域。

（二）抽样型号或规格

所抽煤样应为同一型号规格、同一批次的产品。抽取煤样时抽样基数的确定按GB/T 475或GB/T 19494.1中的规定进行，一般为1000t或一个发运批量。当采样基数小于1000t时，至少应为一个作业班的生产、堆存或运输量。

抽样数量应满足GB/T 475或GB/T 19494.1中总样的最小质量要求的2倍（取样最小质量要求见表1），平均分成两份样品，一份样品作为检验样品，另一份样品作为备查样品，并在封条上注明。根据GB/T 474《煤样的制备方法》规定要求，将煤样破碎到备查样从检验报告发放之日起保存2个月。

（三）样品要求

本次抽查的产品范围：散煤、动力用煤。

（四）抽样形式

被抽查产品按产品标准中规定抽样方法、抽样基数及数量执行，抽样过程及样品数量要求详见表1。

表1  抽查产品数量要求

| 序号 | 产品品种 |  | 抽样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 民用型煤 | 蜂窝煤 | 5块（检验样品3块，备用样品2块） |
|  |  | 其他型煤 | 不少于8kg （检验样品不少于4kg，备用样品不少于4kg）a |
| 2 | 民用散煤、动力用煤 |  | 不少于30kg （检验样品不少于15kg，备用样品不少于15kg）b |
| a 应从随机抽取的两袋（箱）及以上样品，按照GB/T 474缩分得到。 b 按标准GB/T 474制备成粒度不大于13mm的煤样后缩分得到。 |  |  |  |

（五）检验样品获取方式

检验样品和备用样品以购买方式获取。

销售企业所抽取样品的单价按照该产品的零售价核算，样品数量按实际抽取的样品数量核算；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。

二、企业规模划分

按照国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法》划分，生产企业规模划分见表2。销售企业不做规模划分。

表2  生产企业规模划分方法

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |

注：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

三、产品管理情况

本次抽查产品不属于工业生产许可证产品。

四、抽查产品的标准体系状况

本方案涉及的国家强制性标准GB 34170-2017 《商品煤质量 民用型煤》、GB 34169-2017 《商品煤质量 民用散煤》为2017年全国煤炭标准化技术委员会将原有的煤类标准进行归纳整合编写而制，目前尚未出现标准变更。

五、样品处置

（一）封样

抽样人员应按照产品标准和本方案所规定的抽样数量抽取样品，将所抽样品连同包装一起保存，和受检单位代表一同检查封样无误后，在封条上签字确认，封条贴于包装已拆封处。一份样品作为检验样品，另一份样品作为备用样品，并在封条上注明。

（二）样品携带

检验样品由抽样人员携带或者寄递至检验机构。携带或者寄递时，应按运输条件进行包装。确保样品的一致，样品的性状不被破坏。备用样品封存受检单位并加施封存标识，拍摄、保存相应影像记录。

（三）现场取证

对抽查样品状态或其他可能影响抽查结果的情形，采用抽样记录仪或其他合适的方式进行现场取证，并将影像记录保留24个月。现场取得证据包括：

（1）企业外观照片，若企业悬挂厂牌或店名的，应包含在照片内；

（2）企业营业执照复印件或照片；对依法实施行政许可、市场准入和相关资质管理的产品，还应包括其资质证书照片或加盖公章的复印件；

（3）抽样人员从样品堆中取样照片，应包含有抽样人员和样品堆信息（可大致反应抽样基数）；

（4）抽样人员应对抽样现场、样品储藏环境以及库存样品数量进行视频或拍照记录；

（5）从不同部位抽取的含有外包装的样品照片（照片上可基本反映产品信息）；

（6）必要时打开外包装查验样品完好性，拍摄样品外观（正面、侧面等角度）、标识或铭牌、合格证、随机部件等照片；

（7）封样完毕后，所封样品摆放整齐后的外观照片和封条近照；

（8）同时包含所封样品、抽样人员（两名）和被抽查企业人员的照片；

（9）受检单位相关人员在《产品质量监督抽查/复查抽样单》上确认签字的照片；

（10）关键抽样步骤每家企业拍摄关键抽样环节的清晰照片；

（11）抽样工作实施过程，如采用全程视频，则无需拍照，只需在上述节点保证清晰画面即可。

六、检验应注意的问题

样品应分类存放，以确保样品的物理、化学性质不发生改变。样品应存放于通风、阴凉处。检验过程中应按照产品标准要求及产品特性做好个人防护，安全操作。

检验结果按相关产品标准规定执行。

七、工作分工

抽查任务分工情况见表3。

表3  抽样检验工作分工

| 抽样机构 | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
| --- | --- |
| 计划批次数 | 1批次 |
| 检验机构 | 斯坦德检测集团股份有限公司 |
| 计划批次数 | 1批次 |

八、进度要求

根据监督抽查工作进度要求，任务实施各阶段工作的时间节点情况见表4。

表4  抽样检验工作进度要求

| 时间安排 | 工作安排 |
| --- | --- |
| 任务部署后5日内 | 抽样前准备工作 |
| 以任务部署文件为准 | 实施抽样 |
| 整体抽样工作结束后的1个检验完成周期内 | 实施检验 |
| 检验工作完成5日内 | 检验报告及结果通知发放 |
| 任务实施机构按照工作手册汇总上报。（具体时间以通知文件为准） | 结果上报 |

九、其他注意事项

（一）本次监督抽查抽样方法、检验依据、检验项目、判定规则按《和静县商品煤产品质量监督抽查实施细则（2025年版）》执行。

（二）本次监督抽查抽样过程需进行影像记录（禁止使用拍照设备的区域除外）。

（三）抽样时，严格遵守销售企业安全规定，严防爆炸、火灾、窒息、中毒、腐蚀、冻伤等安全事故发生。

（四）实行抽、检工作分离工作模式，抽样人员不参与检验工作。

十、结论用语

经抽样检验，所检项目符合××标准，依据《和静县商品煤产品质量监督抽查实施细则（2025年版）》，判定为未发现不合格。

经抽样检验，××项目不符合××标准，依据《和静县商品煤产品质量监督抽查实施细则（2025年版）》，判定为不合格。