新疆巴音郭楞蒙古自治州和静县

规模以下河流岸线管理范围划定报告

和静县水利综合服务中心

二〇二四年八月二十五日

审    查：陈长清

校    核：黄文华

项目负责人：王 莉

参与人员： 王 莉、铁木热

本签字页仅供《和静县规模以下河流岸线管理范围划定报告》使用

目    录

一、 基本情况	1

二、 基础工作	6

（一）沿线调查工作	6

（二）底图采用	6

（三）软件平台	6

三、 编制依据	7

（一）法律法规	7

（二）政策文件	7

（三）规程规范	8

（四）相关规划	9

四、指导思想及划定范围	10

（一）指导思想	10

（二）划定范围	10

五、管理范围边界线的划定及成果	11

（一）河湖管理范围边界线划定原则及方法	11

（二）管理范围边界线成果	12

一、 基本情况

和静县规模以下河流为黄水沟河左支河、复资和提、纳依特、乌拉斯台郭勒、哈尔萨拉右支河、莫呼查汗河左支四河。

黄水沟河左支河位于和静县和静镇，河道全长为15km，起点坐标为东经86°40′38.29″、 北纬43°05′33.20″；终点坐标为东经86°43′53.76″、 北纬42°01′24.27″。黄水沟河左支河直属和静镇，为黄水沟河一级支流，流域面积52.1km²。本次划定长度为0.439km。

复资和提位于和静县和静镇克再村，河道全长为36km，起点坐标为东经86°34′22.80″、 北纬42°34′29.21″；终点坐标为东经86°32′43.70″、 北纬42°30′21.74″。复资和提直属和静镇，为黄水沟河二级支流，流域面积85.9km²。本次划定长度为8.928km。

纳依特位于和静县克尔古提乡那英特村，河道全长为27km，起点坐标为东经86°54′42.6″、 北纬42°45′46.1″；终点坐标为东经86°52′22.4″、 北纬42°33′53.2″。纳依特直属克尔古提乡，为清水河一级支流，流域面积191km²。本次划定长度为0.743km。

乌拉斯台郭勒河位于和静县巩乃斯镇、额勒再特乌鲁乡，河道全长为43km，起点坐标为东经84°55′51.0″、 北纬43°20′30.5″；终点坐标为东经84°55′40.1″、 北纬43°1′46.8″。乌拉斯台郭勒河为开都河二级支流，流域面积195km²。本次划定长度为9.62km。

哈尔萨拉右支河位于和静县察汗乌苏村，河道全长为31km，起点坐标为东经85°34′55.27″、北纬42°37′19.05″；终点坐标为东经85°49′50.84″、北纬42°22′13.10″。哈尔萨拉右支为开都河三级支流，流域面积97.3km²。本次划定长度为9.819km。

莫呼查汗河左支四河位于和静县察汗乌苏村，河道全长为37km，起点坐标为东经85°36′29.29″、 北纬42°28′50.74″；终点坐标为东经85°34′23.18″、 北纬42°24′50.64″。莫呼查汗河左支四河为开都河三级支流，流域面积67.7km²。本次划定长度为4.98km。

二、 基础工作

- （一）沿线调查工作

对沿线地物、地貌、河道演变情况以及涉河建筑物进行了详细的调查，重点是跨河建筑物及岸坎。为了便于内业工作的开展，本次沿线调查工作，对沿河特征点进行了影像采集及打点工作，影像采集及打点采用的是手机及奥维软件。

- （二）底图采用

采用的图底：奥维图结合谷歌图开展本次管理范围划定工作。平面控制系统为2000国家大地坐标系，高程控制系统为1985年国家高程基准。

- （三）软件平台

采用的软件平台是 ARCGIS 软件平台，本次奥维地图元素、谷歌地图元素均导入到 ARCGIS 这一个软件平台上，将其坐标统一成 2000 坐标系，并将边界线坐标化。

三、 编制依据

- （一）法律法规

1、《中华人民共和国水法》（2016 年 7月）；

2、《中华人民共和国防洪法》（2016 年 7月）；

3、《中华人民共和国土地管理法》（2004 年 8月）；

4、《中华人民共和国河道管理条例》（2017 年 3月）；

5、《中华人民共和国水文条例》（2017 年 3月）；

6、《新疆维吾尔自治区实施〈水法〉办法》（2003 年 12月）；

7、《新疆维吾尔自治区河道管理条例》（1996 年 7月）；

- （二）政策文件

1、中共中央 国务院印发《生态文明体制改革总体方案》（2015年9月）；

2、中共中央办公厅 国务院办公厅《关于加快推进生态文明建设的意见》（中 发〔2015〕12 号）；

3、中共中央办公厅 国务院办公厅《关于全面推行河长制的意见》（厅〔2016〕42 号）；

4、《水利部办公厅关于印发河湖岸线保护与利用规划编制指南（试行）的通知》（办河湖函〔2019〕394 号）；

5、《关于印发新疆维吾尔自治区河湖水域岸线管理和保护范围划定工作方案的通知》（新政发办【2018】149 号）；

6、《水利部关于加快推进河湖管理范围划定工作的通知》（水河湖〔2018〕314 号）；

7、水利部水利水电规划设计总院文件《关于印发全国河道（湖泊）岸线利用管理规划工作大纲的通知》（水总研〔2007〕522 号，2007 年 9 月 12 日）；

8、水利部水利水电规划设计总院文件《关于印发全国河道（湖泊）岸线利 用管理规划技术细则的通知》（水总研〔2008〕252 号，2008 年 4 月 28 日）；

9、《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发〈新疆维吾尔自治区实施河长制工作方案〉的通知》（新党厅字〔2017〕71 号）；

10、《关于加快推进河（湖）长制有关工作的通知》（新水办政资〔2017〕24 号，2017 年 6 月）；

11、《新疆维吾尔自治区水利工程管理和保护办法168号》（2011 年7月）。

12、《关于加快推进河湖管理范围划定及岸线保护与利用规划编制等工作的通知》（新水办〔2020〕118号）

- （三）规程规范

1、《江河流域规划编制规程》（SL201-2015）；

2、《防洪标准》（GB50201-2014）；

3、《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）；

4、《堤防工程管理设计规范》（SL171-96）；

5、《河道整治设计规范》（GB50707 -2011）；

6、《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）；

7、《水利水电工程水利计算规范》（SL104-2015）；

8、《水利水电工程设计洪水计算规范》（SL44-2006）。

（四）相关规划

1、《全国水资源保护规划（2016-2030 年）》（2017年5月）；

2、《新疆水资源公报（2016 年）》（2017年12 月）；

3、《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》；

4、和静县国民经济“十四五”发展规划；

5、《新疆和静县开都河、黄水沟河两河流域规划》；

6、《和静县 “一河一策”方案》。

四、指导思想及划定范围

- （一）指导思想

全面贯彻党的十九大提出的坚持人与自然和谐共生，绿水青山就是金山银山的理念，落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时期治水方针。

依据建设生态文明和构建社会主义和谐社会的要求，按照人水和谐的理念，正确处理岸线资源开发利用与治理保护的关系；统筹协调上下游、左右岸及相关部门和行业间的关系，近远期的要求，通过对岸线资源的优化配置和合理布局，在保障防洪安全、河势稳定、供水安全和满足水生态环境保护要求的前提下，充分发挥岸线资源的多种功能，实现岸线资源的有效保护、合理利用，实现岸线资源的可持续利用，促进经济社会的可持续发展。

- （二）划定范围

根据河湖管理范围划定相关要求，和静县规模以下6条河流划定范围如下：

黄水沟河左支河划界范围为起点～黄水沟入河口，复资和提划界范围为起点～出山口段，纳依特划界范围为起点～清水河入河口，乌拉斯台郭勒划界范围为起点～敦德开勒迪郭勒入河口，哈尔萨拉右支河划界范围为起点～乌拉斯台河入河口，莫呼查汗河左支四河划界范围为起点～莫呼查汗河入河口。

五、管理范围边界线的划定及成果

- （一）河湖管理范围边界线划定原则及方法

根据《水利部关于加快推进河湖管理范围划定工作的通知》（水河湖〔2018〕314 号），可采用河湖外缘边界线作为河湖管理范围边界线。因此，本次根据相关 技术要求主要是进行外缘边界线的划定，作为确定河湖管理范围边界线的依据。

河湖外缘边界线划定依据是2019年3月25日水利部办公厅印发的《河湖岸线保护与利用规划编制指南（试行）》（办河湖函【2019】394 号）、水利部水利水电规划设计总院文件《关于印发全国河道（湖泊）岸线利用管理规划技术细则的通知》（水总研【2008】252 号）中所提出的要求进行河湖管理范围边界线的划定。

1、河流管理范围边界线的划定

河道管理范围边界线的划定，大体分两个层次，有堤防有规划河段和无堤防无规划河段，河道管理范围边界线的具体划分框架图。

①有堤防有规划河段：有堤防的河段采用堤防外坡角加上一定的堤防工程管理范围作为河道管理范围边界线，堤防工程管理范围可参照《堤防工程管理设 计规范》（SL171-96）、《新疆维吾尔自治区用地划界标准暂行规定》以及394 号文中的技术要求，建议尽量采用以上三种标准中的上限值作为河道管理范围；有规划河段，若规划有明确的河道管理范围，则采用规划河段的工程管理范围线作为河道管理范围边界线，若无明确的规划范围河段，需预留建设用地空间，可采用河道两侧岸坎作为河道管理范围边界线。

②无堤防无规划河段：可采用两侧岸坎作为河道管理范围边界线，同时需进行设计洪水位的复核计算，若洪水位超过岸坎，以设计洪水位与岸边的交界线作为河道管理范围边界线，并尽量向外扩展；岸坎不明显的以设计洪水位与岸边交界线作为河道管理范围边界线。关于设计洪水标准，可参照沿河的防洪标准来确定。

2、沿河水利工程管理范围边界线的划定

关于沿河水利工程，有管理范围的，原则上由工程建设管理单位提供工程管理范围；未提供管理范围的，依据《新疆维吾尔自治区水利工程管理和保护办法》168号文中的规定进行划定；规划的水利工程，按水利工程建设管理单位提供的征迁线作为管理范围边界线。

- （二）管理范围边界线成果

根据以上相关技术要求，本次和静县规模以下河流管理范围边界线成果如下：

1、黄水沟河左支河

根据《新疆维吾尔自治区用地划界标准暂行规定》，无堤防无治理规划的河段可按照两侧岸坎为界，作为该河段的外缘边界线。

本段采用河道岸坎作为外缘边界线是较为合适的，根据以上原则及具体划分方法，斯给能艾肯出山口～末端段河道管理范围边界线成果，详见表 5-1、表 5-2。

2、复资和提

根据《新疆维吾尔自治区用地划界标准暂行规定》，无堤防无治理规划的河段可按照两侧岸坎为界，作为该河段的外缘边界线。

本段采用河道岸坎作为外缘边界线是较为合适的，根据以上原则及具体划分方法，复资和提起点～出山口河道管理范围边界线成果，详见表 5-3、表 5-4。

3、纳依特

根据《新疆维吾尔自治区用地划界标准暂行规定》，无堤防无治理规划的河段可按照两侧岸坎为界，作为该河段的外缘边界线。

本段采用河道岸坎作为外缘边界线是较为合适的，根据以上原则及具体划分方法，纳依特起点～清水河入河口河道管理范围边界线成果，详见表 5-5、表 5-6。

4、乌拉斯台郭勒

根据《新疆维吾尔自治区用地划界标准暂行规定》，无堤防无治理规划的河段可按照两侧岸坎为界，作为该河段的外缘边界线。

本段采用河道岸坎作为外缘边界线是较为合适的，根据以上原则及具体划分方法，乌拉斯台郭勒起点～敦德开勒迪郭勒河道管理范围边界线成果，详见表 5-7、表 5-8。

5、哈尔萨拉右支河

根据《新疆维吾尔自治区用地划界标准暂行规定》，无堤防无治理规划的河段可按照两侧岸坎为界，作为该河段的外缘边界线。

本段采用河道岸坎作为外缘边界线是较为合适的，根据以上原则及具体划分方法，哈尔萨拉右支河起点～乌拉斯台河入河口河道管理范围边界线成果，详见表 5-9、表 5-10。

6、莫呼查汗河左支四河

根据《新疆维吾尔自治区用地划界标准暂行规定》，无堤防无治理规划的河段可按照两侧岸坎为界，作为该河段的外缘边界线。

本段采用河道岸坎作为外缘边界线是较为合适的，根据以上原则及具体划分方法，莫呼查汗河左支四河起点～莫呼查汗河入河口河道管理范围边界线成果，详见表 5-11、表 5-12。

| 表 5-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄水沟河左支河左岸管理范围边界线成果表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河流 | 市、县 | 左（右）岸 | 河段 | 河段长度（m） | 管理范围边界线 |  |  |  | 管理范围边界线划分的主要依据 |
|  |  |  |  |  | 起始位置 | 边界线长度（m） | 坐标 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | X | Y |  |
| 黄水沟河左支河 | 和静县 | 左岸 | 起点至末端 | 418 | 起点 | 0 | 86.27279664 | 42.57845348 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 86.27202551 | 42.5791144 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 200 | 86.27122829 | 42.57981112 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 300 | 86.27011166 | 42.58020738 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  | 末端 | 418 | 86.26866763 | 42.58015112 | 岸坎 |
| 表 5-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 黄水沟河左支河右岸管理范围边界线成果表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河流 | 市、县 | 左（右）岸 | 河段 | 河段长度（m） | 管理范围边界线 |  |  |  | 管理范围边界线划分的主要依据 |
|  |  |  |  |  | 起始位置 | 边界线长度（m） | 坐标 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | X | Y |  |
| 黄水沟河左支河 | 和静县 | 右岸 | 起点至末端 | 439 | 起点 | 0 | 86.27318082 | 42.57874856 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 86.27242551 | 42.57941891 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 200 | 86.27146989 | 42.58005821 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 300 | 86.27049283 | 42.58052764 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 400 | 86.26930645 | 42.58073821 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  | 末端 | 439 | 86.26879648 | 42.5807359 | 岸坎 |

| 表 5-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 复资和提左岸管理范围边界线成果表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河流 | 市、县 | 左（右）岸 | 河段 | 河段长度（m） | 管理范围边界线 |  |  |  | 管理范围边界线划分的主要依据 |
|  |  |  |  |  | 起始位置 | 边界线长度（m） | 坐标 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | X | Y |  |
| 复资和提 | 和静县 | 左岸 | 起点至末端 | 8928 | 起点 | 0 | 86.52615308 | 42.42022516 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 1000 | 86.51909354 | 42.41271408 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 2000 | 86.51229511 | 42.40485966 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 3000 | 86.5052515 | 42.39811466 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 4000 | 86.49825085 | 42.39075088 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 5000 | 86.49109112 | 42.38356662 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 6000 | 86.48386392 | 42.37667106 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 7000 | 86.47546108 | 42.36989383 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 8000 | 86.467591 | 42.36311303 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  | 末端 | 8928 | 86.46151579 | 42.35605614 | 岸坎 |

| 表 5-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 复资和提河右岸管理范围边界线成果表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河流 | 市、县 | 左（右）岸 | 河段 | 河段长度（m） | 管理范围边界线 |  |  |  | 管理范围边界线划分的主要依据 |
|  |  |  |  |  | 起始位置 | 边界线长度（m） | 坐标 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | X | Y |  |
| 复资和提 | 和静县 | 右岸 | 起点至末端 | 8915 | 起点 | 0 | 86.52349233 | 42.4208746 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 1000 | 86.51612198 | 42.4137525 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 2000 | 86.51071331 | 42.40605269 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 3000 | 86.50408659 | 42.39895801 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 4000 | 86.49677598 | 42.39119904 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 5000 | 86.48841767 | 42.38383822 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 6000 | 86.47351523 | 42.37065999 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 7000 | 86.47351523 | 42.37065999 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 8000 | 86.46607241 | 42.36340219 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  | 末端 | 8915 | 86.46068147 | 42.35653376 | 岸坎 |

| 表 5-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纳依特左岸管理范围边界线成果表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河流 | 市、县 | 左（右）岸 | 河段 | 河段长度（m） | 管理范围边界线 |  |  |  | 管理范围边界线划分的主要依据 |
|  |  |  |  |  | 起始位置 | 边界线长度（m） | 坐标 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | X | Y |  |
| 纳依特 | 和静县 | 左岸 | 起点至末端 | 743 | 起点 | 0 | 86.88296845 | 42.56994484 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 200 | 86.88187746 | 42.56842649 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 400 | 86.87975432 | 42.5674248 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 600 | 86.87778683 | 42.56614649 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 700 | 86.87697738 | 42.56562968 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  | 末端 | 743 | 86.87676831 | 42.56526241 | 岸坎 |
| 表 5-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纳依特右岸管理范围边界线成果表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河流 | 市、县 | 左（右）岸 | 河段 | 河段长度（m） | 管理范围边界线 |  |  |  | 管理范围边界线划分的主要依据 |
|  |  |  |  |  | 起始位置 | 边界线长度（m） | 坐标 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | X | Y |  |
| 纳依特 | 和静县 | 右岸 | 起点至末端 | 667 | 起点 | 0 | 86.8815033 | 42.57068733 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 200 | 86.88002514 | 42.5694101 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 400 | 86.87874112 | 42.56806987 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 600 | 86.87665581 | 42.56699329 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  | 末端 | 667 | 86.87585178 | 42.56687167 | 岸坎 |

| 表 5-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乌拉斯台郭勒左岸管理范围边界线成果表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河流 | 市、县 | 左（右）岸 | 河段 | 河段长度（m） | 管理范围边界线 |  |  |  | 管理范围边界线划分的主要依据 |
|  |  |  |  |  | 起始位置 | 边界线长度（m） | 坐标 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | X | Y |  |
| 乌拉斯台郭勒 | 和静县 | 左岸 | 起点至末端 | 9480 | 起点 | 0 | 85.00913857 | 43.20241518 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 1000 | 85.00395897 | 43.19506199 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 2000 | 84.99870769 | 43.1880674 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 3000 | 84.99190475 | 43.18063117 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 4000 | 84.98347282 | 43.1755453 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 5000 | 84.97761153 | 43.16718971 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 6000 | 84.97208508 | 43.15831393 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 7000 | 84.96647358 | 43.15157465 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 8000 | 84.95981355 | 43.14466861 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 9000 | 84.95492591 | 43.13486941 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  | 末端 | 9480 | 84.95328438 | 43.13166676 | 岸坎 |

| 表 5-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乌拉斯台郭勒右岸管理范围边界线成果表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河流 | 市、县 | 左（右）岸 | 河段 | 河段长度（m） | 管理范围边界线 |  |  |  | 管理范围边界线划分的主要依据 |
|  |  |  |  |  | 起始位置 | 边界线长度（m） | 坐标 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | X | Y |  |
| 乌拉斯台郭勒 | 和静县 | 右岸 | 起点至末端 | 9620 | 起点 | 0 | 85.00871182 | 43.20246095 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 1000 | 85.00307143 | 43.19447472 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 2000 | 84.99734709 | 43.18698942 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 3000 | 84.99063857 | 43.18040439 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 4000 | 84.98214755 | 43.17531455 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 5000 | 84.97689039 | 43.1672609 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 6000 | 84.97221439 | 43.15950021 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 7000 | 84.96583823 | 43.15198018 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 8000 | 84.95894154 | 43.14518338 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 9000 | 84.95517924 | 43.1366333 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  | 末端 | 9620 | 84.95246106 | 43.13177469 | 岸坎 |

| 表 5-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 哈尔萨拉右支河左岸管理范围边界线成果表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河流 | 市、县 | 左（右）岸 | 河段 | 河段长度（m） | 管理范围边界线 |  |  |  | 管理范围边界线划分的主要依据 |
|  |  |  |  |  | 起始位置 | 边界线长度（m） | 坐标 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | X | Y |  |
| 哈尔萨拉右支河 | 和静县 | 左岸 | 起点至末端 | 9819 | 起点 | 0 | 85.97518444 | 42.44009382 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 1000 | 85.98353059 | 42.43289886 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 2000 | 85.98995279 | 42.42728703 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 3000 | 86.00226042 | 42.42140781 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 4000 | 86.01265171 | 42.42087681 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 5000 | 86.01474598 | 42.42019792 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 6000 | 86.02649197 | 42.41587944 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 7000 | 86.03628671 | 42.4132958 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 8000 | 86.03919193 | 42.40550811 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 9000 | 86.04352749 | 42.39045276 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  | 末端 | 9819 | 86.0386422 | 42.38430729 | 岸坎 |

| 表 5-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 哈尔萨拉右支河右岸管理范围边界线成果表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河流 | 市、县 | 左（右）岸 | 河段 | 河段长度（m） | 管理范围边界线 |  |  |  | 管理范围边界线划分的主要依据 |
|  |  |  |  |  | 起始位置 | 边界线长度（m） | 坐标 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | X | Y |  |
| 哈尔萨拉右支河 | 和静县 | 右岸 | 起点至末端 | 9616 | 起点 | 0 | 85.97342402 | 42.43941686 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 1000 | 85.97998057 | 42.43314766 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 2000 | 85.9872394 | 42.42592475 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 3000 | 85.99659087 | 42.4204917 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 4000 | 86.00867183 | 42.41948672 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 5000 | 86.01973638 | 42.41618491 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 6000 | 86.03107216 | 42.41421277 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 7000 | 86.03731954 | 42.40658873 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 8000 | 86.04044515 | 42.39700612 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 9000 | 86.04139209 | 42.38978831 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  | 末端 | 9616 | 86.03719486 | 42.38543687 | 岸坎 |

| 表 5-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 莫呼查汗河左支四河左岸管理范围边界线成果表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河流 | 市、县 | 左（右）岸 | 河段 | 河段长度（m） | 管理范围边界线 |  |  |  | 管理范围边界线划分的主要依据 |
|  |  |  |  |  | 起始位置 | 边界线长度（m） | 坐标 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | X | Y |  |
| 莫呼查汗河左支四河 | 和静县 | 左岸 | 起点至末端 | 4980 | 起点 | 0 | 85.90282917 | 42.43748092 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 1000 | 85.89450606 | 42.43088148 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 2000 | 85.8893669 | 42.42297132 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 3000 | 85.88629136 | 42.4123803 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 4000 | 85.88450195 | 42.40552136 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  | 末端 | 4980 | 85.8822306 | 42.39679237 | 岸坎 |
| 表 5-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 莫呼查汗河左支四河右岸管理范围边界线成果表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河流 | 市、县 | 左（右）岸 | 河段 | 河段长度（m） | 管理范围边界线 |  |  |  | 管理范围边界线划分的主要依据 |
|  |  |  |  |  | 起始位置 | 边界线长度（m） | 坐标 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | X | Y |  |
| 莫呼查汗河左支四河 | 和静县 | 右岸 | 起点至末端 | 4902 | 起点 | 0 | 85.90218007 | 42.43803122 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 1000 | 85.89371829 | 42.43172519 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 2000 | 85.8860655 | 42.42486005 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 3000 | 85.88137723 | 42.41662651 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  |  | 4000 | 85.87889997 | 42.40886946 | 岸坎 |
|  |  |  |  |  | 末端 | 4902 | 85.87908383 | 42.40081384 | 岸坎 |